C O M U N E   DI   C E S E N A T I C O
Provincia di Forlì-Cesena

ALLACCI FOGNARI – DISCIPLINARE TECNICO

1. Per quanto attiene all’incidenza sulla circolazione stradale, dovrà essere fatta richiesta, alla Polizia Locale (mail polizia-municipale@comune.cesenatico.fc.it - fax 0547/75682) almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori di emissione dell’ordinanza per modifica della viabilità, e dovrà essere, comunque garantita la fluidità della circolazione e salvaguardata la pubblica incolumità. I lavori dovranno essere eseguiti      in       maniera da consentire la circolazione almeno a senso unico alternato, facendo uso dell’apposita segnaletica, con le modalità previste dal codice della strada e dal relativo regolamento d'esecuzione;

2. Gli ostacoli o impedimenti sul suolo stradale devono essere segnalati nei modi prescritti alle leggi vigenti in materia di circolazione stradale;

3. L’occupazione deve essere convenientemente recintata e i materiali di lavoro o di rifiuto devono essere tenuti all’interno delle recinzioni;

4. Sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le prescrizioni di legge e regolamenti vigenti;
5. Deve essere comunicato   almeno 10 gg.  prima,  l’inizio dei lavori,  alla Società   Cesenatico Servizi tramite mail. info@cesenaticoservizi.it; e allo scrivente  servizio all’indirizzo lisa.urbini@comune.cesenatico.fc.it  indicando il nominativo della ditta esecutrice dei lavori ed il recapito di un suo referente;            

6. Prima dell'inizio dei lavori deve essere verificato con gli esercenti degli impianti ( Fibercop, Hera, Italgas, Enel, Edison ecc.) l'esatto posizionamento degli stessi, in caso di rotture o guasti causati dai lavori segnalarlo immediatamente all'esercente dell'impianto e concordare la riparazione;

7. Ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose a seguito dell’occupazione del suolo pubblico e dell'esecuzione dei lavori per tutta la durata degli stessi e quella causata successivamente per assestamenti e cedimenti dei manufatti messi in opera sul suolo e nel sottosuolo pubblico ed aree di pertinenza, s'intende unicamente a carico del richiedente e della ditta esecutrice dei lavori; 

8. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale imporre modifiche ed ulteriori condizioni , anche durante il corso dei lavori.  La presente autorizzazione è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Dirigente, ove siano   sopravvenute ragioni d'incolumità, di tutela del traffico, della proprietà pubblica, dell'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni cui è soggetta o per gravi abusi da parte del titolare.  Il tutto senza diritto d'indennizzi;  

9. Le opere dovranno essere eseguite da impresa regolarmente iscritta ed in regola con tutte le certificazioni (DURC) e  a regola d’arte. In particolare, i lavori dovranno essere eseguiti nel seguente modo:
·    l’asfalto dovrà essere tagliato con idoneo mezzo meccanico in modo da evitare slabbrature;

· i materiali di risulta dello scavo dovranno essere completamente allontanati; è facoltà dei tecnici competenti valutarne l'idoneità per eventuali riutilizzi;

· le tubazioni dovranno essere di PVC UNI EN1401 Serie SN4/SN8, oppure di polietilene alta densità corrugato UNI 7613/76 tipo 303; dovranno essere collegate alla tubazione principale utilizzando adeguati pezzi speciali;

· il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito con materiale sabbioso (è   escluso in   assoluto         materiale argilloso) , convenientemente costipato;

· lo strato successivo deve essere di materiale stabilizzato di spessore compattato  di   20  centimetri; qualora il ricoprimento del tubo sia inferiore a cm. 40 dal piano strada il materiale stabilizzato dovrà essere additivato con cemento in ragione di q.li 1,50 per mc. di materiale inerte.

· lo strato  di conglomerato bituminoso  (bynder) del tipo 0/18  dello spessore medio di  10  centimetri deve essere eseguito  contemporaneamente alla posa  dello stabilizzato  ed in ogni  caso  entro  gg. 6  dalla chiusura  dello  scavo

·   il tappeto d’usura dovrà essere eseguito successivamente,  dopo l’assestamento degli scavi, con conglomerato bituminoso 0/8, spessore medio  di   centimetri 3,  previa mano d'attacco con emulsione bituminosa  al 55%,  dovrà avere una larghezza  superiore di  50  centimetri per   parte oltre il bordo dello scavo ( se trattasi di scavo trasversale) e  pari alla metà della carreggiata (se trattasi di scavo longitudinale), nel caso in cui  l’intervento sia realizzato nel marciapiede, il ripristino dovrà avvenire con materiale e modalità di  posa uguale all’esistente;

· è da ritenersi obbligatorio il rifacimento dell’eventuale segnaletica (verticale ed orizzontale) che era  presente  nel tratto di strada soggetta ai lavori di scavo;

· è fatto obbligo attenersi alle regole tecniche.

In caso siano presenti pavimentazioni stradali diverse dal manto bitumino dovranno essere concordati materiali e metodo di posa con il servizio scrivente tramite mail o telefono ai seguenti recapiti: lisa.urbini@comune.cesenatico.fc.it  tel. 0547/79269;
Per ogni  informazione in ordine al pagamento, codesta Ditta potrà rivolgersi al n.Tel. 0547 79269;

Il comando di P.L., cui la presente è inviata per conoscenza, è tenuto a vigilare sulla regolarità dell’occupazione e della segnaletica  e ad intervenire in merito;

Eventuali proroghe saranno soggette a nuova autorizzazione e trattate come tali;

L’Amministrazione Comunale declina ogni  responsabilità  per incidenti  a terzi  che dovessero verificarsi in  conseguenza della presente autorizzazione.    

